Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przeznaczenie sprzętu | Opis sprzętu | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne | Łóżko rehabilitacyjne, posiadające czteroczęściowe leże. Jest wyposażone w obudowę drewnianą. Poszczególne sekcje lóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, co wpływa na wygodę i komfort pacjentów. Cechy przedmiotu: - leże czterosegmentowe; - łóżko sterowane elektrycznie przy pomocy pilota; -płynna regulacja wysokości od 42 cm do 78 cm; - możliwość ustawienia pozycji siedzącej; - możliwość blokad poszczególnych pozycji leża za pomocą kluczyka; - 4 koła antystatyczne z możliwością blokady koła; - funkcjonalna obudowa drewniana w kolorze jasnego buku, składająca się z dwóch frontów i czterech barierek bocznych; - awaryjne opuszczanie leża - wymiary leża 90 cm x 200 cm; -wymiary zewnętrzne 102 cm x 220 cm; - maks. obciążenie 185 kg | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Balkonik do chodzenia | Stały balkonik rehabilitacyjny- przestawny - składany jest przeznaczony dla osób z upośledzeniem czynności ruchowych. Cechy przedmiotu: - składana, aluminiowa rama; - stabilna i wytrzymała konstrukcja; - nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi zabezpieczeniami; - ergonomiczne uchwyty; - wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm; - zakres regulacji wysokości od 78,5 cm do 85 cm. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Balkonik, podpórka | Balkonik podpórka. Cechy przedmiotu: -rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową; -stabilna i wytrzymała konstrukcja; -z regulacją wysokości rączek; -ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty -4 koła bezobsługowe piankowe, pełne – 8” (20 cm) -standardowe wyposażenie: *hamulec z systemem postojowego blokowania; *przedni kosz na zakupy; *uchwyt na kule; *miękkie siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne *oparcie, składane i odpinane Parametry techniczne: -wysokość siedziska 52-60 cm; -wysokość podpórki 76-95 cm; -szerokość 60 cm; -waga: 6 kg; -maksymalne obciążenie: 136 kg | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Wózek inwalidzki | Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Cechy przedmiotu: -rama stalowa, składana; -podłokietniki krótkie- uchylne; -przednie koła skrętne, pełne, grube; -uchylne i ściągane podnóżki; - miękkie siedzisko, tapicerowane z nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem; -wysokość: 92 cm; -szerokość: 65 cm; -głębokość: 103 cm; -głębokość siedziska: 41 cm; -szerokość między podłokietnikami: 43 lub 46 cm; -wysokość siedziska do podłogi: 49 cm; -obciążenie 120 kg. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Rotory rehabilitacyjne | Rotory do rehabilitacji kończyn dolnych (2 szt.), kończyn górnych (1 szt.) Cechy przedmiotu: -rama składana, lakierowana proszkowo; -4 nasadki antypoślizgowe; -mechanizm oporowy- regulacja oporu przy pomocy pokrętła; -rotor wolnostojący; -manualny; -opaski na stopy na rzepy; -wyposażony w licznik; -maks. całkowite obciążenie 100 kg. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Materac przeciwodleżynowy | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy , bąbelkowy. Cechy przedmiotu: -wymiary materaca: 200 x 90 x 6 cm; - maks. obciążenie 100kg -materiał materaca: PVC; -energooszczędna, cicha pompa; | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Laska czwornóg rehabilitacyjny | Uniwersalna (możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej). Cechy przedmiotu: -wykonany z aluminium; - anatomicznie profilowany uchwyt; -elementy odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo poruszania się po zmroku; -cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; -regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm; -wysokość 70-100 cm; -maks. obciążenie 100 kg | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Kule łokciowe | Cechy przedmiotu: -regulowana wysokość; - stała obręcz, posiadające gumowe lub żelowe rączki (5 szt.) -ruchome podłokietniki (5 szt.); -wykonane z aluminium; -elementy odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo poruszania się po zmroku; Dane techniczne: - zakres regulacji wysokości: 78 cm - 101 cm; -regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm; - maksymalne obciążenie: 140 kg | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Tablica do ćwiczeń manualnych | Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na obrotowym blacie, z możliwością regulacji wysokości blatu, wykonana z drewna, manualna. ### Wyposażenie znajdujące się na blacie tablicy: -wałek drewniany; -klapka dłoni (służąca do ćwiczeń oporowych) -uchwyt; -spirala pionowa; -koło drewniane; -korytko drewniane (służące do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem); -komplet siatek rehabilitacyjnychThera-Band o różnych oporach w obręczach napinających (umożliwiający ćwiczenia zginaczy i prostowników palców) Do elementów umieszczonych na blacie umocowane obciążniki na linkach (do 25 dkg) | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Poduszka przeciwodleżynowa okrągła z otworem | Cechy przedmiotu: -wykonana z pianki; -okrągła z otworem: *na zewnątrz 41 cm, *wewnątrz 19 cm. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Poduszka ortopedyczna rogal | Poduszka wykonana z pianki zapamiętującej kształt ciała, polecana szczególnie osobom borykającym się z poniższymi problemami: niestabilność kręgów szyjnych, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stan przeciążenia odcinka szyjnego kręgosłupa. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Rower stacjonarny | Rower jest wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD Sterowanie ręczne, ładowność 130 kg, 6 kg koło zamachowe, 8 poziomów obciążenia, waga 25 kg, czujniki tętna w uchwytach. Opis techniczny: -stabilna konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości; - ręczne sterowanie; - 8 stopni sterowania obciążeniem; -czujniki tętna w uchwytach; -siedzisko z regulacją wysokości i miękką wyściółką -możliwość dopasowania do dowolnej wysokości; -czytelny wyświetlacz LCD; -maksymalna wysokość: 185 cm; -maksymalne obciążenie: 130 kg -nadaje się do użytku domowego | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Drabinki przyłóżkowe | Drabinka trzyłóżkowe. Cechy przedmiotu: -czteroszczeblowa; -montaż na pętlę; -długość szczebla-19cm; -średnica szczebla-2,5cm; -odległość między szczeblami-około 20cm; -długość linki 300cm. | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Steper | Stepper skrętny z elastycznymi linkami · Stabilna podstawa pozwala pracować nad mięśniami nóg i rąk osobom o masie do 100 kg · Posiada regulację wysokości pedałów | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Linki do ćwiczeń wspomaganych | Linka o długości 2450 mm posiada dwa bloczki, służące do zawieszenia na kracie. Z obu stron zakończona jest drewnianym uchwytem. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Wózek elektryczny | Składany wózek elektryczny do użytku w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Możliwość wyjęcia baterii i tapicerki co umożliwia złożenie do transportu: -rama wykonana ze stali precyzyjnej, bardziej odporna na korozję; -regulacja podłokietnika w pionie; -odchylane oparcie; - oparcie napinane na pasach; -pasy bezpieczeństwa; -w zestawie prostownik do ładowania baterii -możliwość zmiany jednostki napędowej w zależności od potrzeb | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Schodołaz | Schodołaz gąsienicowy posiada specjalnej konstrukcji elementy mocujące, które pozwalają na zamontowanie na urządzeniu rożnych rodzajów wózków inwalidzkich ręcznych. Schodołaz cechuje się wysoką jakością i użytecznością. Obciążenie do 130 kg | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Rowerek trójkołowy | Rower trójkołowy, -wyposażony w kosz (30 litrów); -siodło z oparciem; -podstawka do ćwiczeń w terapii stacjonarnej; -pedały z rzepami; -zamocowanie do laski, kuli; -przeznaczony dla osób od 135-180 cm wzrostu | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Rampa/szyny podjazdowe | Wysokiej jakości rampy antypoślizgowe wykonane z wytrzymałego stopu aluminium. Wysuwane teleskopowo. Wymiary: 2,00 m o szerokości 11,4cm. Maksymalny udźwig (na dwie rampy): 180 kg. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Pionizator | Pionizator statyczny - Wyposażenie standardowe: -stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, -podest ze stabilizatorami stóp, -stabilizator kolan z pelotami - obejma i pas biodrowy -obejma i pas piersiowy. - Wymiary i waga sprzętu: - I Rozmiar - Szerokość: 56 cm Długość: 86 cm Wysokość: 96 cm Waga: 21,5 kg - II Rozmiar - Szerokość: 73 cm Długość: 90 cm Wysokość: 124 cm Waga: 25,5 kg | 2 |  |  |  |  |